ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2023 -2030 Г.

2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................6

І. Основание за разработване ................................................................................................... 8

ІІ. Приложими нормативни актове ...........................................................................................9

2.1. Европейска нормативна и стратегическа уредба ............................................................ 9

2.2. Национална нормативна и стратегическа уредба ...........................................................12

ІІІ. Профил на Община Криводол .......................................................................................... 17

3.1. Географска характеристика, релеф, климат, води и почви ...........................................17

3.2. Население и демографска характеристика ......................................................................31

3.3. Домакинства и сграден фонд............................................................................................ 32

3.4. Промишленост ….............................................................................................................. 35

3.5. Селско стопанство …………............................................................................................ 37

3.6. Транспортно-комуникационна система ......................................................................... 38

3.7. Енергийна мрежа …………………….............................................................................. 41

3.8. Външна осветителна уредба ............................................................................................ 33

ІV. Политика по енергийна ефективност ...............................................................................43

4.1.Основните дейности и насоки на местната политика по ЕЕ ..........................................43

4.2. Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност..................44

V. Състояние на енергийното потребление ...........................................................................45

5.1. Общински сгради ...............................................................................................................45

5.2. Улично осветление ............................................................................................................46

5.3.Жилищен фонд ...................................................................................................................47

VI. Цели и обхват .....................................................................................................................48

VІІ. Избор на дейности и мерки ..............................................................................................51

VІIІ. Очаквани ефекти от изпълнението ................................................................................54

IX. Етапи на изпълнение ..........................................................................................................56

X. Източници на финансиране ................................................................................................57

XI. Наблюдение и контрол ......................................................................................................61

XII. Отчет на изпълнението.....................................................................................................64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................65

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ

| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| --- | --- |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЕЦ | Водноелектрическа централа |
| ВИ | Възобновяеми източници |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСБ | Енергийна стратегия на България |
| ЕСМ | Енергоспестяващи мерки |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗГ | Закон за горите |
| ЗЕЕ | Закон за енергийна ефективност |
| ЗЕ | Закон за енергетиката |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| КЕВР | Комисия за енергийно и водно регулиране |
| КПД | Коефициент на полезно действие |
| ИНПЕК | Интергиран национален план енергетика и климат |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| НПСБНПЕ | Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия |
| НДПВЕИ | Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ |
| НПДЕВИ | Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОП | Оперативна програма |
| ПЕЕ | Програма по енергийна ефективност |
| ФЕЕ | Фонд "Енергийна Ефективност и възобновяеми източници" |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| kW | Киловат |
| kWh | Киловат час |
| MW | Мегават |
| МWh | Мегават час |
| GWh | Гигават час |

ВЪВЕДЕНИЕ

Увеличаващото се енергийно потребление и задълбочаващата се енергийна криза

в световен мащаб, поради нарастващото търсене на енергия, налагат спешни мерки за повишаване на енергийната ефективност и разработване на енергийно-ефективни стратегии, технологии, системи и процеси. Изменението в климата от своя страна повиши загрижеността относно негативния ефект, който предизвикват парниковите газове и наложи необходимостта да се работи целенасочено в посока на разработване и изпълнение на програми и планове в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Енергийната ефективност представлява съотношение между изходното количество производителност, услуга или стока и вложеното количество енергия, т.е. извличане на максимална полза от всяка единица енергия. Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. Това може да бъде постигнато чрез подобряване на енергийната ефективност включително чрез промяна в поведението на енергийните консуматори.

Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с извличане на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на съответните модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда.

Аспектите на енергийната ефективност са:

- Политически – намаляване на енергийната зависимост на страните членки на

Европейския съюз от външни доставчици и пестеливо използване на изчерпаеми фосилни горива.

- Икономически и социален - конкурентноспособност и икономически растеж;

повишаване на стандарта на живот на домакинствата чрез освобождаване на допълнителен финансов ресурс, борба с енергийната бедност. България е на първо място в Европа по енергийна бедност.

- Екологичен – намаляване на вредните емисии в атмосферата и намаляване на

щетите върху природата, причинени от добива на енергоресурси.

Изпълнението на проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност е един от приоритетите на политиката на Европейския съюз.

Програмите за енергийна ефективност, подлежащи на изготвяне от органите на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност и служат за постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии.

Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на стратегическо планиране, да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите й за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции за реализиране на икономия в крайното енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически документ, имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на този вид мерки.

Въвеждането на задължение в българското законодателство за изработване  и приемане на планове/ програми за енергийна ефективност от органите на държавната и органите на местната власт произтича от вторичното законодателство на Европейския съюз - Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сгради, Директива 2006/32/ЕО относно енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставяне на енергийни услуги и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Желаният ефект с разработването и приемането на този вид стратегически документи е минимизиране на разходите за издръжка на публичния сектор, както и въведените в сгради - държавна и общинска собственост, енергоспестяващи мерки да служат като образец/ добър пример за населението.

Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат за цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритет на Община Криводол, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на

населението на общината и се подпомогне опазването на околната среда.

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до:

• намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители;

• намаляване разходите за горива и енергия;

• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения

цикъл на сградите;

• обновяване облика на населените места и съответно повишаване на жизнения

стандарт и качеството на живот;

• повишаване сигурността на снабдяването с енергия и топлинния комфорт;

• намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване на негативното

въздействие върху околната среда и климата.

Програмата за енергийна ефективност е разработена в съответствие с европейските нормативни актове, свързани с енергийната ефективност и транспонирани в българското законодателство.

Програмата е динамична и отворена като документ.

Тя ще бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства - осигуряване качество на атмосферния въздух, предотвратяване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането им в по­ атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места.

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на практика постави общините в Република България в ситуация, при която всяка една от тях следва да приеме нова, актуална програма за енергийна ефективност, отчитаща разпоредбите на Директивата и на ЗЕЕ.

Настоящата Програма за енергийна ефективност на Община Криводол за периода 2023 – 2030 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.35 от 2015 г., с последни изм. и доп. ДВ.бр.21 от 12 Март 2021 г.

Програмата е в съответствие с:

- Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. (ИНПЕК),

- Националния план за действие по енергийна ефективност;

- Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия;

- Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд;

- Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна ефективност.

Към настоящия момент, политиките на България в областта на устойчивото енергийно развитие се определят от Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. Заложените цели в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. относно енергийната ефективност предвиждат намаляване на първичното енергийно потребление с 27.89% и намаляване на крайното енергийно потребление с 31.67%.

Програмата за енергийна ефективност се одобрява и приема от Общински съвет –

Криводол, по предложение на Кмета на общината. Програмата е със седем годишен срок на действие, който е съобразен с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионално и национално развитие. Тази програма надгражда предходната ПЕЕ със срок на действие до 2022 г., разработвана от Община Криводол. Определени са основните цели, действията и мерките за развитие на общинската политика в областта на енергийна ефективност в съответствие с националното законодателство и добрите европейски практики в областта на енергийната ефективност. Целта на Програмата е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на територията на Община Криводол чрез намаляване потреблението на енергия при крайните потребители.

II. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Настоящият документ е разработен изцяло в съответствие с европейските нормативни актове, свързани с енергетиката и климата, които са транспонирани в българското законодателство.

2.1. Европейска нормативна и стратегическа уредба

Стратегически документи на ЕС в областта на енергетиката и климата включват:

− Дългосрочна стратегия на ЕС до 2050: „Чиста планета за всички“

− Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето

политика по въпросите на изменението на климата

− Енергийна пътна карта до 2050 г.

През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се подобри конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на енергия за Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на политиката по енергийна ефективност.

Международни документи в областта на климата, подкрепени от ЕС и залегнали в изработените политики в областта на енергетиката и климата са:

− Споразумение за климата на ООН от Париж 2015 г.

− Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото.

Нормативните документи, които създават правната рамка за осъществяването на политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, са:

− Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

− Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от ВИ

− Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

− Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (1)

− Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

− Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в общините - Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Целта на Директива 2010/31/ЕС е да се подобрят енергийните характеристики на сградите в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, като се вземат предвид  външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух при стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност".

Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в държавите - членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия".

Директивата въвежда и критерии по отношение на:

- общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на сгради и части от тях;

- прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт;

- енергийно сертифициране на сгради и части от тях.

Основната цел на тази Директива 2012/27/ЕС е да допринесе за постигане на целите на Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление на държавите-членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез:

- изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен сграден фонд;

- задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) на държавните сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно;

- въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. „задължени лица - търговци с енергия“ между които тази цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез:

•	сключване  на  договори  за  реализация  на  енергийноефективни  услуги  при крайните клиенти на енергия;

•	внасяне на парични средства от търговците с енергия в специализирани фондове за енергийна ефективност;

•	прехвърляне  на енергийни спестявания  чрез закупуване на удостоверения  за енергийни  спестявания;

•	насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел", представляващ финансова схема за насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат;

•	въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на местната власт и местното самоуправление.

Поставянето на  енергийната ефективност на първо място е ключова цел в законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци", тъй като спестяването на енергия води до подобряване качеството на въздуха и общественото здраве, намаляване емисиите на парникови газове, подобряване енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване разходите за енергия на домакинствата и предприятията, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на повече работни места, като по този начин ще се повиши качеството на живот на гражданите, интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации.

Част от енергийния законодателен пакет „Чиста енергия за всички европейци" са Директива (ЕС) 2018/2002 относно енергийната ефективност, която определя обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност, които да гарантират постигането на целта на ЕС от 32.5% повишаване на енергийната ефективност до 2030 г. и Директива (ЕС) 2018/844 относно енергийните характеристики на сградите, която поставя рамката за постигане на декарбонизация на сградния фонд.

2.2. Национална нормативна и стратегическа уредба

Дългосрочните национални стратегически документи в областта на енергията и климата включват:

− Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г.

− Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

− Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Енергийната стратегия на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година, е разработена на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и отразява визията на държавата за развитие на енергийния сектор до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., съобразена с актуалната европейска рамка на енергийната политика и световните тенденции в развитието на новите енергийни технологии.

В Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година, с хоризонт до 2050 година, (Стратегията) са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели и гарантирането на българските интереси.

В изпълнение на ангажиментите на Република България за постигане целите на европейската енергийна политика за създаване на Енергиен съюз, в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на страната до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., са заложени следните основни приоритети:

1. Гарантиране на енергийната сигурност и устойчивото енергийно развитие;

2. Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на потребителите чрез гарантиране на прозрачни, конкурентни и недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги;

3. Повишаване на енергийната ефективност в процесите от производство до крайно потребление на енергия;

4. Устойчиво	енергийно развитие	за чиста енергия и декарбонизация на икономиката;

5. Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно развитие.

Във връзка с изпълнението на тези национални енергийни приоритети до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., и за осигуряване приноса на България за изпълнение на общата европейска енергийна политика са заложени следните цели до 2030 г.:

- Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 - 27.89%;

- Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 - 31.67%;

- 27.09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия;

- най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност.

Състояние на енергийната ефективност

В изпълнение изискванията на Закона за енергийната ефективност и съгласно разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност е разработен Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) 2014 - 2020 г. В НПДЕЕ е определена националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. в размер на 716 ktoe (8 325.65 GWh) енергийни спестявания при крайното енергийно потребление и 1 590 ktoe (18 488.52 GWh) при първичното енергийно потребление, от които 169 ktoe (1 965.13 GWh) в процесите на преобразуване, пренос и разпределение на енергия.

В изпълнение на НПДЕЕ в периода 2014-2019 г.  са постигнати енергийни спестявания в размер на 7 295 GWh енергия, с което Република България е постигнала 87.6% изпълнение на националната цел за периода 2014-2020 г.

По последни данни на Евростат, енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП) на България през 2018 г. е с 3,5 пъти по-висока от средната за ЕС (при БВП изчислен при референтна година 2010 г.) или 414 kgoe/1000 €, спрямо 118 kgoe/1 000 € в ЕС. Енергийната интензивност на БВП показва устойчива тенденция към намаление, като до 2018 г. е намаляла с над 12.4% спрямо 2010 г.

При запазване на тази тенденция и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност може да се очаква в близко бъдеще страната да достигне нивата на ЕС и конкурентоспособността на икономиката да се подобри в дългосрочен план.

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни нормативни документи:

Закон за енергийната ефективност /ЗЕЕ/ (изм. и доп. ДВ.бр.21 от 12.03.2021 г.)

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред Общините в качеството им на крайни клиенти на енергия.

По силата на чл. 12 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:

- Национални планове за действие по енергийна ефективност;

- Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия;

- Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на основание чл.4, ал.3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране.

Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините. Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, собствениците на сгради - публична държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност. Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:

1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2 на мерките по чл. 23, ал.1, както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 4 (ЗЕЕ) от собствениците на сгради публична държавна или общинска собственост, и собствениците на системи за външно изкуствено осветление;

2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи;

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление - от задължените лица по ал.1.

Закон за енергетиката /ЗЕ/ (изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023г.)

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения:

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление за имоти - общинска собственост;

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Закон за устройство на територията /ЗУТ/ (изм. и доп. ДВ. бр.6 от 20 януари 2023г.)

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. „шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа.

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност

- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- НАРЕДБА № 5 за техническите паспорти на строежите (изм. ДВ. бр.68 от 17.08.2021 г.)

- НАРЕДБА № РД-16-347 от 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост;

- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 5 април 2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийна ефективност (в сила от 15.04.2022 г.);

- НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.);

- НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2022 г.), (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.);

- НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания;

- НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ЗЕ) (изм. и доп. ДВ. бр.55 от 27 юни 2023г.);

- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица (в сила от 26.04.2022 г.).

III. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

3.1. Географска характеристика, релеф, климат, води и почви

Община Криводол се намира в Северозападна България.  Разположена е в ниските части на Предбалкана, като малка част от нея обхваща Дунавската равнина. Общината принадлежи към Северозападния район за планиране и е част от Врачанска област. Община Криводол е най-западната община в границите на област Враца. Площта на общината е 326,9 кв. км., равняващи се на 10,0% от територията на област Враца (3 620 км2) и 3,1 % от територията на Северозападния район за планиране.

Фиг. 1 Разположение на територията на Община Криводол в област Враца

Границите ѝ са следните:

•	на североизток – община Хайредин и община Борован;

•	на югоизток – община Враца;

•	на юг – община Вършец от Област Монтана;

•	на югозапад – община Берковица от Област Монтана;

•	на запад – община Монтана от Област Монтана;

•	на северозапад и север – община Бойчиновци от Област Монтана.

Община Криводол отстои на 60 км от държавната граница с Република Сърбия и на 50 км от границата с Република Румъния.

Най–близко разположените гранични контролно–пропускателни пунктове с двете страни, са:

− ГКПП Оряхово – ферибот, който свързва гр. Оряхово (област Враца) с румънския

град Бекет. ГКПП е разположен на 71 км от общинския център – гр. Криводол;

− Мост „Нова Европа“ (Дунав мост 2), свързващ гр. Видин с румънския град Калафат.

Отстои на 131 км от гр. Криводол;

− ГКПП Калотина, който свързва територията на България с Република Сърбия.

Намира се на разстояние от 128 км от гр. Криводол.

Географското положение на общината се оценява като благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Изследваната територия се пресича от важни транспортни артерии с международно и национално значение. Южната част на общината се пресича от републиканския първокласен път I–1 (Е79), който в направление север – юг свързва територията на страната с Република Гърция (ГКПП Кулата – Промахон). През територията на община Криводол преминава главна железопътна линия № 7 Мездра – Видин, която при гр. Мездра се свързва с главна железопътна линия № 2 София – Варна. Освен до международен транзитен път Е 79 – част от европейски транспортен коридор 4, от общината има достъп и до коридор 7.

Коридор № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща Крайова / Констанца – Видин – Враца –Мездра - София – Солун /Пловдив – Истанбул

Коридор № 7 – Рейн – Майн – Дунав (Дунавският воден път). От Криводол има достъп до коридор 7 по Е 79 Мездра – Враца /15 км/ - път II-15 до Оряхово, който е гръбнак на пътната инфраструктура във Врачанска област, град, разположен на р. Дунав, където се намира най-натоварения в момента наш ферибот и осъществява връзка с коридор 7.

Международни пътища:

• Е79- Гърция – Западна Европа; София – Мездра – Враца – Видин – Крайова;

• Е79- ІІ – 15 Враца- Ферибот Оряхово – Бекет.

Близост до важни транспортни точки и икономически центрове:

Отстояние от главен път: на територията на общината преминава главен път Е - 79

/София - Мездра - Видин/, който е част от голямата трансгранична магистрала и не по- маловажния път Монтана - Борован - Плевен - Варна.

Отстояние от ж.п. линии: през територията на Община Криводол преминава основната жп. линия за Северозападна България София - Видин.

Отстояние от морски пристанища: до пристанище Варна - 430 км., Бургас - 480 км.

Отстояние от речни пристанища: Видин - 110 км.; Лом - 80 км.; Оряхово - 75 км.; Русе - 260 км.

Отстояния от летища: София - 130 км.; Пловдив - 280 км.

Фиг. 2: Карта на територията на Община Криводол

Административният център на общината е гр. Криводол. Общината се състои от 15 населени места от общо 123 за областта или 12.2% от селищата, от които един град и 14 села:

• гр.Криводол;                             • с. Галатин;                            • с. Осен;

• с. Баурене;                                 • с. Градешница;                     • с. Пудрия;

• с. Ботуня;                                   • с. Добруша;                          • с. Ракево;

• с. Главаци;                                 • с. Краводер;                         • с. Уровене;

• с. Големо Бабино;                     • с. Лесура;                             • с. Фурен.

Основни данни за община Криводол и съседните общини

| Район, област, община | Територия кв. км |
| --- | --- |
| България | 111 001.9 |
| Северозападен | 10 606 |
| Област Враца | 3 619.7 |
| Община Бойчиновци | 308.33 |
| Община Монтана | 675.72 |
| Община Берковица | 464.37 |
| Община Вършец | 240.11 |
| Община Враца | 706.24 |
| Община Борован | 210.73 |
| Община Хайредин | 189.07 |
| Община Криводол | 326.90 |

Релеф и геоложка характеристика

Релефът е разнообразен, като преобладава хълмистият и нископланинският релеф в землището на община Криводол, което е важно условие и ресурс за развитие на интензивно аграрно стопанство. Основната част от земеделските територии са с малки наклони и не ограничават териториалното развитие на транспортната инфраструктура, селищната мрежа и изграждането на напоителните системи.

Основно релефът на общината е представен от морфоструктурата на Балканидите, а най-северните части - от Мизийската плоча. Ясната граница между двете морфоструктури е прокарана от с. Владимирово и с. Jlecypa, където са разкрити маастрихтските варовици изпод миоценската покривка. Тази ивица се нарича Лютенска хорст (антиклинала). Основната структура, която се включва в релефа на територията на община Криводол е Мраморенската антиклинала, която изгражда източната част на Белоградчишкия антиклинорий. Тя се простира на юг от северната ивица на Предбалкана и на изток от р. Ботуня, северно от Милин камък и през Каменополското възвишение достига до долината на р. Искър. По протежението й са разкрити кредни, палеогенски и неогенски седименти. Ядрото е формирано през долната креда, а мантията през палеогена. На запад от р. Ботуня е развита Салашката синклинала (Белимелско-Ботунски участък). Геоложкият строеж предопределя формирането на всички основни типове подземни води - пукнатинни, карстови и порови.

Територията на общината условно попада в три физикогеографски области на България – Западна Стара планина, Западния Предбалкан и Западната Дунавска равнина.

Към Старопланинската физикогеографска област се отнасят най-северозападните части на Врачанска планина, заемащи най-южната част общината – част от землищата на селата Главаци и Ботуня. Тук се намира и най-високата точка на общината – 1073 m, разположена югоизточно от Мътнишкия манастир „Св. Николай“.

Средната част от територията на общината попада в пределите на Западния Предбалкан, като тук преобладаващият релеф е хълмистия. Тук са обособени два ниски рида, които попадат частично в пределите на общината. Между долините на реките Ботуня и Рибине (десни притоци на Огоста), в посока от северозапад на югоизток се простира централната и югоизточна част на Владимировския рид с връх Бауренска могила (281 m), разположен северозападно от село Баурене. На югоизток от него, в пределите на общината попадат най-северозападните разклонения на възвишението Милин камък с максимална височина от 276 m източно от град Криводол. По североизточните склонове на двата рида преминава условната граница между Западния Предбалкан и Западната Дунавска равнина. Между Владимировския рид и възвишението Милин камък на североизток и Врачанска планина на юг в посока от югоизток на северозапад се простира североизточната, най-ниска част на обширното и равно Врачанско поле, като неговата надморска височина тук е около 250 m. Най-северната част на общината, северно от двете възвишения е заета от южните части на Западната Дунавска равнина, като тук релефът е равнинен. Северозападно от село Фурен, в долината на река Рибине (десен приток на Огоста) се намира най-ниската точка на общината – 75 m н.в.

Климат

Местоположението на общината в Северозападна България определя доминирането на умерено-континентален тип климат. Той се формира под влияние на континенталните въздушни маси  на умерените ширини, които нахлуват от североизток \по-рядко от северозапад| и на континентални въздушни маси, формирани над Балканския полуостров. С конкретно влияние са и трансформираните в различна степен океански въздушни маси, които нахлуват от северозапад и запад  (по-рядко от север и североизток). Характерни са нахлувания и на тропични въздушни маси от юг и на арктични въздушни маси от североизток. Умерено-континенталният тип климат е модифициран до известна степен по посока север – юг, под влияние на релефа. Влиянието на релефа се изразява и в създаване на условия за увеличаване на облачността и съответно на количеството на валежите в южната части на общината.

Климатични области в България

Годишните валежи на територията на общината се изменят в диапазона 600 – 800 мм. На територията на общината се запазва характерната за умерено-континенталната климатична област особеност за нарастване на валежите в посока към Главната старопланинска верига като най-голяма е валежната сума в южната част на общината, а най- малка в северната част от територията.

Пространствено разпределение на годишните валежи (в mm) в България

Източник: “Доклад за пространственото разпределение на почвеното засушаване в България и неговото териториално разпределение”, проф. дфн Веселин Александров, Националният институт по хидрология и метеорология на БАН

Вътрешногодишното разпределение на валежите се характеризира с проявата  на  типичен умерено-континентален режим - основен максимум през м. май-юни и минимум през февруари.

| Станция | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Криводол | 39 | 35 | 43 | 59 | 90 | 90 | 59 | 51 | 48 | 47 | 51 | 42 | 653 |
| Враца | 48 | 41 | 52 | 71 | 112 | 106 | 78 | 61 | 59 | 65 | 62 | 54 | 811 |
| Монтана | 38 | 31 | 37 | 56 | 89 | 85 | 57 | 48 | 44 | 50 | 50 | 42 | 628 |

Климатичен справочник

Средната годишна температура е в порядъка на около 11,0ºС. Средната температура през най–студения месец януари, се характеризира с отрицателна стойност от –2,0ºС (до –3,0ºС), като при големи застудявания се отчитат температури до –15–20ºС. Средната температура през месец юли е над 23ºС.

| Станция | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Враца | -1.9 | 0.6 | 5.0 | 11.6 | 16.4 | 19.8 | 22.2 | 22.0 | 17.8 | 12.0 | 6.2 | 1.0 | 11.1 |
| Вършец | -2.5 | 0 | 4.2 | 10.6 | 15.3 | 18.7 | 20.9 | 20.4 | 16.5 | 10.9 | 5.7 | 0.5 | 10.1 |

Климатичен справочник

Мъглите се образуват като резултат от съчетаването на климатичните условия и физико-географските характеристики на района. Това е състояние на въздуха в приземния слой, когато видимостта е под 1 км. Кондензацията на наличните водни пари във въздуха в следствие на понижената температура за дадената относителна влажност предизвиква повишаване на концентрацията на различните замърсители на въздуха, които се явяват център за кондензацията на водните пари. Намалената видимост е резултат от кондензацията на водните пари и замърсяването на въздуха с прах, сажди и оксиди от изгарянето на течни и твърди горива и други горими продукти. Разсейването на мъглите става с повишаването на температурата през деня, усилването на турболентността на въздуха, появяването на вятър, разрушаването на температурната инверсия. На територията на общината мъглите са характерно явление за студеното полугодие (Х – ІІІ), когато средния брой на дни с мъгла е между 15 и 37. Месеците ноември и декември се характеризират с най-голям брой дни с мъгла – 7-8 дни.

На територията на общината няма значими местни емитери на вредни вещества в атмосферата. Значими емитери обаче, са разположени в съседната община – Враца. Направеният анализ на климатичните фактори и метеорологични елементи показва, че те са благоприятни и не обуславят атмосферен пренос на замърсени въздушни маси над територията на общината. Независимо от това е необходимо да се осъществява периодичен контрол на състоянието на въздуха в общината и особено в граничните й територии с община Враца.

Агроклиматичните условия в общината са много подходящи за отглеждането на зърнени, фуражно-тревни култури и особено за отглеждането на овощни и трайни култури.

Водни ресурси

Основните водни ресурси на територията на община Криводол са представени от речните системи на реките Ботуня (десен приток на р. Огоста) и Лева (нар. Въртешница,

главен приток на р. Ботуня). Те се характеризират с непостоянен режим на оттока и с относително чисти води. Северната и североизточна част на общината се пресича от друг десен приток на р. Огоста – р. Рибине.

Хидрографска схема на р. Огоста

Основните хидрографски характеристики на реките са посочени в таблица 1.

Таблица 1.   Хидрографски характеристики на реките

| Река | Извор |  |  |  | Устие |  |  |  | Дъл- жина | Площ | Нак- лон | Гъстота на речната мрежа | Зале-сеност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местност | координати |  | Ко-та | местност | координати |  | Ко-та |  |  |  |  |  |
|  |  | с.ш. | и.д. |  |  | с.ш. | и.д. |  | km | km2 | ‰ | km/km2 | % |
| Ботуня | ЮЮИ от вр. Тодорини кукли | 43007'30" | 23020'00" |  | На 75 от устието на р.Огоста | 43029'10" | 23021'30" |  | 68.9 | 731.7 | 120.2 |  |  |
| Въртеш-ница | З от вр. Бук – извор чешма | 43008'20" | 23030'30" | 680 | На 23.4 км от устието на Ботуня | 43023'00" | 23028'30" | 32 | 38.2 | 292 |  | 0.30 |  |
| Рибине |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  |

В горното си течение р. Ботуня тече в дълбока долина със стръмни и изцяло залесени склонове. Наклонът на речното корито намалява към с. Заножене. Речната долина се разширява, като площите й изцяло са (особено след Вършец) обработваеми. Този характер на долината се запазва до с. Сердар. След с. Сердар реката навлиза напълно в равнинен терен, долината й става много широка. Малки райони с растителност се срещат по склоновете, и то много рядко. При с. Портитовци река Ботуня се влива в р. Огоста.

Географското положение на общината определя общия фон на който се формират речните води в района – слабо увлажнение  (600 – 800 мм) и интензивно изпарение  (мм)   със значителни колебания на техните стойности през отделните години. При тези условия средномногогодишното водно количество  на р. Ботуня (устие) е 3.2 м3/сек, като варира от 1.01 м3/сек при много суха година  (95% обезпеченост) до 8.6 м3/сек през многоводна година  (25% обезпеченост).

Годишният отточен обем на реките, протичащи през общината, се формира преобладаващо от повърхностно оттичащите се води от дъжд и снеготопене. Съотношението между повърхностно и подземно подхранване е съответно 70 : 30.

Вътрешногодишно разпределение на речния отток. Тясната обвързаност на отточния и валежен режим обуславя проявата на умереноконтинентален тип отточен режим, който се характеризира с по-продължително пролетно-лятно пълноводие и неустойчиво лятно-есенно маловодие. Периодът с повишена водност е от началото на март до юни-юли. Дъждовно-снежното подхранване е основният фактор, който определя сложната конфигурация на хидрографа на пълноводието. Той е разтеглен във времето, с продължителен и често деформиран спад. Отделните вълни, които формират поведението на оттока през този период са с различна продължителност, асиметрия, честота и обем.

Маловодната отточна фаза е с начало юли (август) и край през октомври  (ноември), като често се прекъсва от краткотрайни и с много висок връх вълни. Характеризира се също с голяма изменчивост на времевите си параметри и особено на продължителността.

Средномногогодишните стойности на оттока на р. Ботуня по месеци и сезони са резултат от  климатичните и ландшафтните условия на територията. Най-значителни водни обеми преминават през м. март (17.87% от годишния отток), а най-малки водни обеми преминават през м. август (1.12% от годишния отток).

Сезонното разпределение на оттока е обусловено от сезонната динамика на климатичните процеси, пречупени през ландшафтните условия във водосборния басейн на р. Ботуня. Най-голям е отточният обем през пролетния хидроложки сезон. За времето от март до юни протичат около 63% от сумарния  годишен отток, докато през летния хидроложки сезон отточният обем е незначителен  - 25% от сумарния годишен обем.

Подземните води са един от основните източници на водни ресурси за общината. Тектонските, литолого-стратиграфските и хидродинамичните условия в общината са обусловили формирането на подземни водоносни системи с различно ниво на организация, пространствено-геоложка позиция, граници и режим, със специфична структура и свойства. Подземните води на територията на общината са порови и карстови.

Алувиалните отложения, изграждащи терасата на р. Ботуня и нейните притоци, са изградени от два пласта, от които водоносен е долният песъкливо – чакълест пласт.

Според хидрогеоложкото райониране (Антонов и др., 1964), територията на община Криводол попада в Мизийски хидрогеоложки регион (подобласт Ломска депресия - Белослатински район), Балканския регион (в областта на Предбалкана –  Михайловградски и Градешнишко – Владимировски хидрогеоложки район).

Сарматът в Ломската депресия е широко разпространен, а в обсега на Белослатинския район се променя неговата структура. Той става по-песъчлив, изграден от варовици, песъчливи варовици и пясъци, които образуват общ водоносен хоризонт. Литоложкият характер на водоносния хоризонт е предопределил в него да се формира карстово – порна вода. Тя подхранва редица извори с голям дебит – с. Лесура (8 дм3/сек ), с. Фурен  (4.3 дм3/сек ). Карстовата вода се подхранва от валежните води и е с малка минерализация (под 0.9 г/дм3, водата е хидрокарбонатно-калциева, хидрокарбонатно-калциева – магнезиева, и е с голяма твърдост – 7 – 10.8 мг/екв).

В структурно отношение района е изграден от Салашката синклинала, като община Криводол попада в източната част на района, която се отводнява от р. Огоста и нейните притоци. Най-водоносни са окарстените варовици на средния триас, оксфорд-кимериджа, валанжа и апта.  Синклиналното положение на тези варовици създава благоприятни условия за натрупване и движение на значителни количества карстови води. Карстовите празнини са свързани хидравлически и това създава възможност за формиране на наситена зона и водоносен хоризонт. Карстовата вода има ненапорен характер и независимо че ивицата от окарстени варовици е непрекъсната, пресичането й от речните долини е причина да се формират отделни карстови басейни - карстови басейни в Салашката синклинала, карстов басейн в платото Пъстрина. Значителен карстов извор от басейна на Салашката синклинала е изворът при с. Главаци (“Кладенеца в селото”) с дебит 0.8 – 1.5 л/сек. Карстовата вода се подхранва изключително от валежите и от временно формираните повърхностни потоци. Ето защо тя е особено уязвима на замърсяване. Други карстови извори, разположени извън територията на общината, са карстовият извор при Монтана и изворът Пали лула. Интензивният водообмен е предпоставка за формиране на прясна карстова вода с обща минерализация под 0.5 г/дм3, по химичен състав е хидрокарбонатно-калциева до хидрокарбонатно-калциева –магнезиева и има средна твърдост (3.4 – 5.2 мг/екв. ).

Градешнишко – Владимировският район се намира на изток от гр. Монтана, между реките Ботуня, Огоста, притока й Рибене. Изграден е от албски песъчливи мергели и пясъчници, мастрихтски варовици, тортонски мергели, сарматски варовици и др. Водоносни са мастрихските и сарматските варовици, пясъци и пясъчници. Характерен за мастрихта е големият карстов извор  “Кобиляк”, а за сармата – карстовият извор при с. Градешница. Карстовата вода е ненапорна и се подхранва от инфилтрация на валежни води или чрез директно поглъщане на повърхностно формираните водни потоци. Карстовата вода е прясна, с минерализация до 0.4 г/дм3, хидрокарбонатно-калциева с обща твърдост до 7.3мг/екв.

Водните ресурси на общината са ограничени - сумарните водни ресурси на общината се оценяват на около 220.106 м3. С по-голямо значение за задоволяване на нуждите от вода в общината са подземните води в терасата на р. Ботуня и нейните притоци и карстовите води в южната част на общината. Река Ботуня и нейните притоци притежават определен хидроенергиен потенциал.

Съгласно Баланса на териториите водните течения и водните площи на територията на общината заемат 3029,713 дка, което представлявя 0,8% от нейната територия.

Почви

По схемата на FAO (1988 и 1990 г.), територията на община Криводол попада в Карпатско – Дунавска почвена област и по-точно в пределите на Долнодунавската почвена подобласт, Западна Предбалканска провинция. С най–голямо разпространение се отличават лесивираните (сиви горски) почви, както и планосолите – преовлажнени почви. Сивите горски почви са с ниско плодородие, като съдържанието на хумус е 1,0–2,0%. Отличават се с кисела реакция и с песъчливо–глинест механичен състав. Страдат от преовлажняване. Засегнати са от ерозия, която е в ролята на основен проблем по отношение на тяхното опазване.

Покрай реките са разпространени наносни (алувиално-ливадни почви) почви. В землищата на селата Фурен и Лесура са разпространени карбонатни черноземи.

- Тип лесивирани почви (Luvisols, LV, FAO,1988) се определят като сиви горски почви и заемат 60% от територията на общината.

- Наносни почви Fluvisols, FL, FAO, 1988) се определят като алувиално-ливадни почви.

- Черноземи (Chernozems, CH, FAO, 1988, 1990), подтип карбонатни черноземи Calcic Chernozems, CHk).

Относно пригодността за развитие на земеделието, разпространените в общината почвени типове се оценяват със „среден до лош бонитет“. Техните качествени параметри ги правят подходящи за отглеждането на зърнени и фуражни култури. За повишаване на тяхното плодородие е налице необходимост от предприемането на противоерозионни дейности.

Почвени типове на територията на община Криводол

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 5 | Излужени черноземи |
| 14 | Тъмносиви горски |
| 15 | Сиви горски |
| 16 | Сиви |
| 18 | Светлосиви горски |
| 28 | Ливадни черноземи |
| 31 | Aлyвиални и алувиално-ливадни |
| 32 | Делувиални и делувиално-ливадни |
| 40 | Ерозирани излужени черноземи |
| 42 | Ерозирани сиви горски |
| 50 | Сиви горски |
| 64 | Кафяви горски с рендзини |
| 67 | Рендзини |

Биоразнообразие

Територията на община Криводол се отнася към зоната на дъбовите гори, но поради особеностите на природноресурсния потенциал, благоприятстващи развитието на земеделието, голяма част от горските територии, са превърнати в земеделски земи.

Преобладаващата част от територията на общината е заета от земеделски площи, които са разположени на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris L) и благун  (Q.  frainetto Ten.).  Растителният свят е представен предимно от храстовидна растителност – габър, глог, леска и др. Понастоящем горски територии са останали около общинския център – гр. Криводол, както и в разположеното в северната част на общината – с. Фурен.

Селскостопанските земи в землището на гр. Криводол и по поречието на р. Ботуня и Въртешница в миналото са били разпостранени гори от полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C. Koch) и др.

В южната част на общината – в землището на с. Ботуня, преобладават смесени гори от цер, благун и келяв габър. В резултат на тяхната интензивна експлоатация, и на последвалата ерозия, се наблюдава развитие на деградационни процеси на гората, което благоприятства развитието на съобществата от келяв габър.

В землището на с. Краводер са разпространени смесени гори от мизийски бук, келяв и обикновен габър, чиято площ е незначителна. В резултат на деградацията на коренните гори и ерозирането на почвата, на север от с. Галатин и на изток от с. Баурене, са развити гори и храсталаци от келяв габър. 
На територията на общината са разположени и нетипични за разглежданата природната зона насаждения – това са изкуствено създадени иглолистни формации, представени най–вече от борови гори.

Представителите на животинския свят, които обитават територията, са типични за редноевропейската фаунистична зона. Сред разпространените животински видове, са: лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки, чакали. Сред влечугите се срещат змии и гущери, а от птиците - представители на семействата Вранови, Стърчиопашкови, Овесаркови, Гълъбови и др.

Защитени животински видове на територията на общината са речен орел, ястреб-кокошкар, египетски лешояд и смок мишкар.

3.2 Население и демографска характеристика

По данни на НСИ към 2022 год. населението на община Криводол е общо 7383 жители, от които 2600 души живеят в града и 4783 души в селата.

Гъстотата на населението на община Криводол е 23 д./кв.км.  За последните 12 год. се отчита трайно намаляване гъстотата на населението за областта като цяло и за община Криводол в частност. За община Криводол намалението е около 38%.

| Община Криводол | общо |  |  | В градовете |  |  | В селата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| години | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени | всичко | мъже | жени |
| 2014 | 8913 | 4415 | 4498 | 2879 | 1432 | 1447 | 6034 | 2983 | 3051 |
| 2015 | 9255 | 4639 | 4616 | 2780 | 1386 | 1394 | 6475 | 3253 | 3222 |
| 2016 | 8977 | 4499 | 4478 | 2719 | 1341 | 1378 | 6258 | 3158 | 3100 |
| 2017 | 8669 | 4360 | 4309 | 2676 | 1313 | 1363 | 5993 | 3047 | 2946 |
| 2018 | 8466 | 4287 | 4179 | 2626 | 1294 | 1332 | 5840 | 2993 | 2847 |
| 2019 | 8324 | 4205 | 4119 | 2583 | 1255 | 1328 | 5741 | 2950 | 2791 |
| 2020 | 8170 | 4118 | 4052 | 2544 | 1242 | 1302 | 5626 | 2876 | 2750 |
| 2021 | 7934 | 3982 | 3952 | 2502 | 1215 | 1287 | 5432 | 2767 | 2665 |
| 2022 | 7383 | 3606 | 3777 | 2600 | 1269 | 1331 | 4783 | 2337 | 2446 |

Община Криводол е на четвърто място по територия спрямо съседните общини. Най-голяма е община Враца, а най-малка - община Хайредин. По население към 2022 г. Криводол е на пето място сред съседните общини. Най-голяма е Враца – 148 874 души, а най-малка Хайредин – 3 747 души.

3.3. Домакинства и сграден фонд

Община Криводол попада в типа аломерационни ареали на много малки градове и села с микрорегионално значение в територията на група общини. Общинския център е град Криводол, попадащ в 5-то ниво на йерархичната система.

Територията на община Криводол се намира в Северозападен район на планиране NUTS 2, част от административните граници на област Враца NUTS 3.

Според закона за административно-териториално устройство на Република България, община Криводол (площ – 326,9 кв.км) е „пета” категория, заема 8,3% от  територията на област Враца и 3,1% от територията на Северозападен район за планиране.

В Националния регистър на населените места, град Криводол попада в 4-та категория. Общината се състои от 15 населени места от общо 123 за областта или 12.2% от селищата, от които един град и 14 села: гр. Криводол;

- с. Баурене;

- с. Ботуня;

- с. Главаци;

- с. Голямо Бабино;

- с. Градешница;

- с. Добруша;

- с. Лесура;

- с. Осен;

- с. Пудрия;

- с. Ракево;

- с. Уровене;

- с. Фурен.

Сградният фонд, който включва частните сгради на домакинствата в община Криводол е представен предимно от еднофамилни къщи. Строителните характеристики и състоянието на сградите не се различава от състоянието на общинските сгради. Преобладаващата част от сградите отговарят на стари норми, изградени по стари строителни технологии и не отговарят на съвременните норми за енергийна ефективност. Това предопределя необходимостта от прилагане на съвременни методи за подобряване на енергийната ефективност и използването на източници на възобновяема енергия.

Изпълняват се частични енергоспестяващи мерки върху сгради от битовия сектор, определени от желанието и възможностите на собствениците, но те са крайно недостатъчни. Най-висок дял в енергийното потребление на битовия сектор имат дървата и електроенергията.

Броя на жилищните сгради е 8502, от които къщи – 6766, а летни кухни - 1719. Строителството е било най-активно в годините между 1970 и 1989 година. Строителството е предимно нискоетажно, а териториалното разпределение  на жилищните ресурси е сравнително благоприятно.

Над 75% от целия жилищен фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, със стара дървена дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Над 50% от тях използват неефективни стари електрически уреди, а не високо енергоефективни.

Преобладаващата собственост на жилищата е частна и са въведени в експлоатация преди 2015 г., което определя и ниското ниво на енергийна ефективност в тях.

Община Криводол има реализиран проект на сграда публична общинска собственост през 2022 г. : „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация в гр. Криводол“. Изпълнени са мерки по подобряване на енергийната ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия – подмяна на стара дограма, топлоизолация по външни стени, подове и покрив с РЗП 5580 кв.м.

Общинският сграден фонд е основно представен от 4 броя училища, 11 броя читалища, бивша поликлиника, 2 броя детски градини и 5 филиала към тях, Център за настаняване от семеен тип (в процес на изграждане) и Дом за стари хора (в процес на изграждане) в с. Уровене.

На територията на община Криводол към настоящия момент функционират четири учебни заведения:

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Криводол – сградата е след основен ремонт, извършен през 2004 г. и в много добро състояние. Ограничени са енергийните загуби и е подобрен комфорта в училището;

ОУ „Васил Левски” с. Ракево – активните действия от страна на общинската администрация по отношение усвояване на безвъзмездни средства се изразяват в спечелен проект по ОПРР (Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013 г.) за въвеждане на мерки по енергийна ефективност. Реализиран проект;

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Краводер – извършен основен ремонт по програма „Оптимизация на училищната мрежа”;

ОУ „Васил Левски” с. Лесура – на сградата не е правен основен ремонт, извършена е частично смяна на дограма.

В състава на общинския сграден фонд са включени 11 броя читалища и библиотеки. Състоянието на сградите е незадоволително. През времето са извършвани единствено текущи ремонти. Необходимо е осигуряване на средства за капиталови ремонти.

Други сгради общинска собственост, които се ползват на територията на община Криводол са бивша поликлиника, в която са разположени кабинетите на местните лични лекари (GP-та) и бивше зъболечение, ползвано от частни стоматолози. Извършен е ремонт на сградата на бившата поликлиника през 2006 – 2007 г. Изпълнените строително монтажни дейности се изразяват в ремонт на покрива и смяна на дограма. Вложените средства са осигурени по проект „Красива България”.

По инициатива на общинската администрация предстои извършването на дейности по изграждане на Център за наставяне от семеен тип в град Криводол и Дом за стари хора в с. Уровене.

В състава на общинския сграден фонд са включени и следните детски градини намиращи се на територията на община Криводол:

ДГ „Славейче” – гр. Криводол; и допълнителна сграда IVр. – гр. Криводол;

ДГ „Калина Малина” – Ракево с допълнителни сгради :

- Галатин;

- Лесура;

- Краводер;

- Пудрия.

Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под.

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%. Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство.

Как се постига висока енергийна ефективност?

• Намаляване на топлинните загуби през сградната обвивка

• Архитектурна форма и ориентация

• Висока изолираща способност на всички ограждащи елементи на сградата, граничещи с почвата или с околния въздух

• Защита на топлинните мостове в сградната обвивка

• Контрол на инфилтрацията на въздух през ограждащите елементи на сградата

• Пасивно използване на слънчевата енергия и на други природни източници

Изпълнението на комплекса от мерки би следвало да доведе до:

▪ Увеличаване на комфорта на обитаване на сградата (достигане до нормативните показатели за качество на микроклимата), при фиксирани финансови разходи за енергия;

▪ Запазване на нормативните показатели за комфорт на обитаване на сградата, както и намаляване на финансовите разходи за енергия.

▪ Комбинация от тези възможности чрез достигане на нормативни показатели за комфорт паралелно с възможност за намаляване на финансовите разходи за енергия.

На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти след реконструкциите, част от които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 5 за техническите паспорти на строежите от 28.XII.2006 г. (посл. изм. изм. ДВ. бр.68 от 17 Август 2021 г.).

От 1 януари 2021 година всички нови сгради в ЕС трябва да използват много малко количество външна енергия за отопление, охлаждане или топла вода. Това ще се постигне, като се произвежда енергия на място и се подобри консумацията. Въвежда се и

задължително енергийно сертифициране на сградите, за да могат собствениците и наемателите да сравняват лесно ефективността. Новите изисквания са част от стремежа на ЕС за засилване на потреблението от чисти енергийни източници.

3.4. Промишленост

Икономиката на община Криводол се характеризира с промишлено–аграрна насоченост. Водещо място в структурата на общинската икономика заемат някои промишлени дейности, селското стопанство, търговията. Преобладаващите предприятия са в сферата на производството и търговията със селскостопанска продукция, производството на строителни материали, преработка и производство на храни (млекопреработване, мелничарство и рафиниране на слънчогледово олио), строителство, преработвателната промишленост и услугите.

В структурата на предприятията по брой заети лица, на местно ниво преобладават микро предприятията – с до 9 заети лица, следваните от малките предприятия с между 10 и 49 заети. На територията на община Криводол са разположени 3 средни предприятия с брой на заетите лица между 50 и 249 д.

Най-голямото предприятие на територията на община Криводол е „Строител-Криводол“ ЕООД. Фирмата се занимава изключително със строителство на благоустройствени обекти: пътища, свлачища, диги, мостове, водопроводи, канализации, площадни и тротоарни пространства, а също така и със строителство и ремонт на сгради – административни, промишлени и жилищни. Производство на всички видове бетонови и стоманобетонни изделия. Фирмата разполага със собствена Пресевна инсталация за производство на инертни материали/фракции – пясък и ЕДМ. Значителна част заемат предприятията в сферата на търговията и услугите. Добре развити са и предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Важен отрасъл за развитието на общината е селското стопанство. Развито е растениевъдството, като най-значителен дял се пада на зърнените и техническите култури.

В долната Таблица 2 са посочени основните промишлени предприятия на

територията на община Криводол.

Таблица 2: Промишлени предприятия в община Криводол

| Предприятие | Дейност |
| --- | --- |
| „Строител-Криводол“ ЕООД | Благоустройство и комунална дейност, строително-монтажна дейност, добив и преработка на инертни материали, изработка на изделия от метал и железобетон, транспортни и изкопни работи, търговия и извършване на всички други търговски дейности не забранени от закона. |
| „Симекс“ ЕООД | Производство общо машиностроене-нестандартни изделия, метални конструкции, машини, съоръжения /включително екологични съоръжения-сухи, ръкавни, импулси, мокри филтри, инсталации за микрочастици/, резервни части, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност. |
| „Хели 2001“ ООД | Производство и търговия, внос и износ на продукти от селското стопанство, промишлеността, хранително - вкусовата и леката промишленост и други. |
| „Никол 1999“ ЕООД | Производство и монтаж на pvc и алуминиева дограма, търговия на едро и дребно в т.ч. разносна търговия, авторемонтна, транспортна дейност, монтиране и ремонт на ел. и вик инсталации, строителна дейност и всички незабранени от закона дейности. |
| „Хаджийски и фамилия“ ООД | Производство на кашкавал и сирене и всички други млечни продукти, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход. |

3.5. Селско стопанство

Селското стопанство на територията на община Криводол е един от водещите сектори в икономиката на общината. Подходящите климатични условия позволяват да се отглеждат всички видове земеделски култури.

Почвено-климатичната характеристика на общината позволява развитието на високоефективно и екологично селско стопанство като дава възможност за отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и техническите култури, но и за отглеждането на зеленчукови, овощни, фуражни култури. Дейностите на аграрния сектор са най-разпространени по територията на общината. Преобладаващият вид земеделски структури са натуралните земеделски стопанства, чиято продукция е частично ориентирана към пазара.

Според агроекологичното райониране на селскостопанските култури, територията на община Криводол попада в обхвата на VI–ти Пшеничен район на България. Общият брой на пшеничните райони в страната е 16, като техният териториален обхват е определен съобразно почвените характеристики и климатични условия за развитието на пшеницата.

Източник: Национална почвена служба, http://nationalsoils.com

В шести пшеничен район преобладават деградираните черноземи, тъмносиви и сиви горски почви, с маломощен хумусен хоризонт. Деградираните черноземи и тъмносивите горски почви се отличават с високо хумусно съдържание, с тежко песъчливо–глинест до леко глинест механичен състав (тази тяхна особеност ги прави най–тежки сред аналозите им в другите части на България). Реакцията им е слабо кисела.

На територията на общината се отглеждат всички земеделски култури, които са характерни за нашата страна.

Общината разполага със 199 945.732 дка орна земя и 44106.858 дка естествени ливади и пасища, мера. Основното ползване на земята е под формата на обработваеми земи - ниви.

Обработваемата земя съставлява 81 % от територията на общината. В структурата на растениевъдството най-голяма дял имат зърнените и техническите култури.

В таблицата по долу е даден баланс на земеделските площи на територията на Община Криводол.

Таблица 3: Баланс на земеделските площи на територията на Община Криводол

| No | Начин на трайно ползване | Площ в дка | Площ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нива | 199 945.732 | 65.107 |
| 2. | Зеленчукова култура | 342.098 | 0.112 |
| 3. | Временно неизползвана нива | 45.533 | 0.015 |
| 4. | Др.изоставена нива | 890.628 | 0.290 |
| 5. | Овощна градина | 713.701 | 0.233 |
| 6. | Лозе | 7229.712 | 2.357 |
| 7. | Др. трайно насаждение | 3918.106 | 1.277 |
| 8. | Разсадник | 144.988 | 0.047 |
| 9. | Изоставени трайни насаждения | 662.410 | 0.216 |
| 10. | Гора в земеделски земи | 807.547 | 0.263 |
| 11. | Ливада | 13374.692 | 4.360 |
| 12. | Ерозирала ливада | 2.700 | 0.001 |
| 13. | Пасище, мера | 30732.166 | 10.019 |

3.6. Транспортно-комуникационна система

Стратегическото местоположение на Криводол се обуславя от факта, че през територията на общината и в непосредствена близост до нея преминават важни железопътни и шосейни коридори с национално и международно значение.

През територията на община Криводол преминават първо– (1 бр.), второ– (1 бр.) и третокласни (4 бр.) пътища – част от републиканската пътна мрежа, и четвъртокласни пътища – част от общинската пътна мрежа. Общината не се пресича от автомагистрали.

Общата дължина на пътната мрежа в общината е около 118,3 км, в т.ч. 80,273 км

републикански пътища и 38 км – общински пътища. Пътната мрежа на местно ниво се отличава с по–ниска плътност прямо средната за страната, което се свързва със сравнително компактната структура на селищната мрежа, както и с относително малките разстояния между населените места в общината.

По данни на Областно пътно управление – Враца, общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на общината е 80,273 км, в т.ч.:

− I клас: 8,100 км = 10,1%;

− II клас: 17,990 км = 22,4%;

− III клас: 54,183 км = 67,5%.

Таблица 4. Републиканска пътна мрежа на територията на община Криводол

Първокласни пътища

I–1 (Е79): граница Монтана – Враца – Мездра – Ботевград − преминава през южната част на община Криводол − от км 125+450 до км 133+550 − дължина на територията на община Криводол: 8,100 км

Второкласни пътища

II–13: граница Монтана – Криводол – Девене – Борован – Бяла Слатина − от км 10+060 до км 28+050 − дължина на територията на община Криводол: 17,990 км

Третокласни пътища

III–101: Враца – Криводол – граница Монтана − от км 13+570 до км 28+450 − дължина на територията на община Криводол: 14,880 км III–162: граница Монтана – път I–1 (Е79) − от км 35+000 до км 36+606 − дължина на територията на община Криводол: 1,606 км III–1301: Криводол – Галатин – Лесура – Фурен – граница Монтана − от км 0+000 до км 23+380 − дължина на територията на община Криводол: 23,380 км III–1302: Криводол – Голямо Бабино – Пудрия – Главаци – (III–162) − от км 0+000 до км 15+960 − преминава изцяло на територията на община Криводол с дължина: 15,960 км

Източник: Областно пътно управление – Враца

Общинската пътна мрежа е представена от четвъртокласни пътища с обща дължина 38 км, съставляващи около 32,0% от пътната мрежа в общината. Първо място в структурата на пътната мрежа на местно ниво (републикански и общински пътища) заемат третокласните пътища – 45,8% (54,183 км).

През територията на община Криводол преминава важна транспортна ос –  главна железопътна линия № 7 Мездра – Видин, която при гр. Мездра се свързва с главна железопътна линия № 2 в направление София – Варна.  Ж. п. линията е изключително важна част от IV паневропейски транспортен коридор, свързващ Нюрнберг със Солун и Истанбул през моста “Нова Европа”. Общата дължина на железопътната линия, пресичаща територията на общината е 11,599 км. В община Криводол са разположени две железопътни гари – в едноименния общинския център и в с. Ракево.

Основните горива са бензин и дизелово гориво, като транспортният парк е разнообразен – леки, лекотоварни, товарни автомобили и автобуси. Използват се и специализирани машини и трактори. През 2021 г. е закупен нов трактор – багер и 1 товарен автомобил с кран, през 2022 г. мини челен товарач и агрегирани към него фабрично нови мулчер и хидравлична четка с бункер, 1 камион с ремарке, както и специализирана машина за дезинфекция и почистване, а през 2023 г. са закупени сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил, транспортно средство – уличен метач и нов лекотоварен автомобил, които отговарят на най-съвременните норми за екологичност и енергийна ефективност. Общинското ръководство полага значителни усилия за подобряване на автомобилния парк. Следва да се отбележи, че благодарение на добрата дисциплина и въведените мерки за намаляване на необоснованите разходи, количествата горива през 2021 г. са намалели с около 20% спрямо 2018 г.

Всички населени места в община Криводол са телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. В общината има покритие на трите мобилни комуникационни оператора. На територията на общината оперират интернет доставчици, предоставящи интернет достъп за гражданите и бизнеса. Интернет достъпът се осъществява чрез кабелни и мобилни мрежи.

На общинско ниво се отчита 100,0% покритие с радио и телевизионен сигнал на лицензираните национални телевизии. Програмите на Националното радио се приемат на територията на цялата община. Общината се обслужва и от кабелни телевизионни мрежи.

3.7. Енергийна инфраструктура

Електроснабдяването в община Криводол е част от цялостната енергийна система на Република България. Всички населени места на територията на община Криводол са електрифицирани. На територията на общината има изградени мрежи за потребностите на населението от битов характер и за потреблението на промишлеността и производството.

Мрежите и съоръженията средно напрежение и електроснабдяването до крайни абонати (битови и промишлени) на територията на община Криводол се осъществява от Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД). Съоръженията и електроразпределителната мрежа се поддържат и експлоатират, съгласно нормативните изисквания и правила.

Електроснабдяването се осигурява от „Енергоснабдяване“ – клон Криводол, а отделните населени места се захранват от подстанция чрез изградена електропроводна мрежа. Електроразпределителното дружество, обслужващо общината е Електрохолд България ЕООД. На територията на община Криводол „ECO― ЕАД има една подстанция 110/20 kV – Криводол. От тази подстанция се захранва цялата територия на Общината.

Отчита се, че изградената електропреносна мрежа не е съобразена с потребностите на всички абонати – налице са амортизирани участъци, за които се отчита необходимост от ремонт.

Географското местоположение и характеристики на общинската територия обосновават потенциал за производство на енергия от  три основни възобновяеми източника: слънце, биомаса и вода.

Към 2022 г. в община Криводол слънчевата енергия е основният използван възобновяем източник на енергия. Към момента в общината функционират 36 броя фотоволтаични електроцентрали с общ капацитет 8,252395 MW. Този енергиен обем е висок и дава значим принос за повишаване дела на енергия от ВИ в общината.

Представената фигура разкрива потенциала за производство на фотоволтаична енергия на територията на страната на база осреднени стойности за периода 1994–2018 г.

Потенциал за производство на фотоволтаична енергия на територията на България – осреднени стойности за периода 1994–2018 г.

Източник: https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/bulgaria

Водната енергия е сред значимите възобновяеми източници в община Криводол. Към 2022 г. на територията на община Криводол функционира МВЕЦ „Луна" разположена в землището на с. Ботуня. Централата е с мощност 0.418 MW и е въведена в експлоатация на 12 август 2011 г. Отличава с потенциал за изграждане на малки ВЕЦ по поречието на р. Ботуня.

3.8. Външна осветителна уредба

Системата за улично осветление на територията на община Криводол представлява съвкупност от захранващи източници, разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии, арматура и разнообразни осветителни тела. От страна на общината, през последните години, по системата за улично осветление са извършвани основно възстановителни дейности и подмяна на осветителите, смяна на дефектирали лампи и на прекъснати проводници. Съществуващото улично осветление (УО) във всички населени места в общината е главно със стоманобетонни стълбове. Разстоянието между отделните стълбове, с изключение на централната част на гр. Криводол, е средно 35m. Разположени са едностранно. Осветителните тела са чрез рогатки. Големи участъци от улиците са с малко осветители – през един стълб има по един осветител. Осветителните тела са ниско ефективни, с висок разход на енергия. Преобладават лампи PL-11W. Подмяната на уличните лампи е на база експертно решение и е изпълнявано от служители на общината. Годишните разходи за поддръжка на осветителната система са значителни.

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и генератор на разходи в общинския бюджет.

ІV. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

4.1. Основните дейности и насоки на местната политика по енергийна ефективност

През програмния период 2023-2030 г. продължаването на последователната общинска политика по енергийна ефективност ще допринесе за повишаване качеството на енергийните услуги за цялото население на община Криводол и ще даде възможност за намаляване на енергопотреблението, чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергията. Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната политика и планиране от страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията на местно ниво.

Всички дейности свързани с енергийната ефективност в община Криводол са насочени към постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието на общината като цяло. Общинската програма за енергийна ефективност до 2030 г. отговаря напълно на изискванията на Закона за енергийната ефективност и е съобразена с принципите на Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България до 2030 г., като формулира инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност.

През последните години българските общини все повече засилват своите функции на институции, които могат пряко да влияят върху намаляване на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост.

Общините разполагат с широки правомощия за организация и координация на дейностите, свързани с рационалното използване на местните възобновяеми източници. Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници или използването на слънчевата, вятърната енергия и биомасата съобразно местния потенциал и нужди е сектор с големи перспективи за устойчивото развитие на всяка община.

Понижаването на енергопотреблението на територията на общината допринася за постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания.

Основните насоки на местната политика по енергийна ефективност са следните:

• Намаляване топлинните загуби в сградите, чрез подобряване на енергийните им

характеристики;

• Използване на енергийните ресурси за отопление и охлаждане, чрез високоефективни системи;

• Поддържане на стабилни параметри на микросредата в обитаваните помещения;

• Подмяна на горивата с ниска ефективност;

• Създаване условия за насърчаване използването на ВИ на енергия;

• Намаляване емисиите на вредните газове;

• Модернизиране и автоматизиране на осветлението на общинските обекти, чрез използването на високоефективни източници на светлина и системи за контрол;

• Насърчаване на добрите практики при договорирането за енергоспестяване.

4.2. Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност

• Поддържане на база данни за информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен характер, отнасящи се за община Криводол;

• Насърчаване разработването и осъществяването на проекти за намаляване потреблението на енергия в производството на стоки и услугите;

• Подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и намаляване на топлинните загуби, чрез саниране (пълно или частично);

• Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление, чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти;

• Продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв. м. и промишлени системи с общо годишно потребление над 3 000 MWh;

• Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност/;

• Подобряване на цялостната енергийната ефективност при уличното осветление;

• Обучение на специалисти от общинската администрация, работещи в сферата на енергийната ефективност по енергиен мениджмънт;

• Популяризиране на добрите практики за енергоспестяване в общинския сектор;

• Намаляване емисиите на парниковите газове. Икономията в потреблението на енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност, не се отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови газове, но същевременно повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване необходимостта от производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава вредното въздействие върху околната среда;

• Разширяване доброто взаимодействие между Община Криводол и областните и национални структури и организации.

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен характер. Основни инструменти за това могат да бъдат:

• одобряване на устройствени планове;

• използване на екологично съобразени технологии;

• насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни мероприятия.

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки:

- Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия промишлени предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни кампании и предоставяне на стимули за намаляване потреблението на енергия;

- Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия.

V. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

5.1. Общински сгради

Основно перо в консумацията на енергия e обслужването на общинските сгради: административните сгради, сгради на образованието, културните сгради и социални обекти, също така и уличното осветление и др. енергоконсумиращи услуги изпълнявани от общината /културни и спортни мероприятия/. Обща черта в тези обекти е нерационалното използване на енергията, която същевременно надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в подобни сгради в другите страни от Европейския съюз. За отопление на сградите се използват предимно локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално отопление на обществените сгради работят с твърди горива, горелките са неефективни, липсва измерителна апаратура и автоматизация.

Таблица 5: Потребление на енергия в общински сгради за периода 2021-2022 г.

| Вид енергиен източник | Мерна единица | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ел.енергия | MWh | 499 | 396 |
| Дърва | тон | 320 | 344 |

За определяне на енергийното съдържание на ползваните горива и енергия за

крайното потребление на община Криводол е ползвана таблица с коефициенти на превръщане от Приложение № 3 към чл. 9, ал. 4 от Наредбата за методики за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица при следните конвертирания:

– За дърва 1 куб.м е 400 кг; 1 т е с 3.833 Мвч енергийно съдържание.

Таблица 6: Енергопотребление в общински сгради по горивата в МWh

| Вид енергиен източник | Мерна единица | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ел.енергия | MWh | 499 | 396 |
| Дърва | MWh | 1227 | 1319 |

Таблица 7: Използвана ел. енергия в общински сгради на община Криводол

| 2021 г. |  | 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kWh | сума с ДДС в лева | kWh | сума с ДДС в лева |
| 499336,00 | 205862,65 | 396166,00 | 257171,38 |

От данните в таблица 7 прави впечатление факта, че потреблението на електрическа енергия се покачва през всяка от последните две години. Разходите за ел.енергия са се увеличили със 51 309 лв. през 2022 г. спрямо 2021 г., което представлява

скок от 43%. Значителното нарастване на разходите за ел.енергия се дължи на драстичното покачване на цената на електрическата енергия в последните три години. Поради това се налага да се търсят решения за внедряване на мерки за енергийна ефективност и в бъдеще с цел допълнително намаляване на консумацията на ел. енергия и реализиране на спестяване на средства.

5.2. Улично осветление

Уличното осветление е един от основните разход в общинския бюджет на Криводол. Разходите за улично осветление могат да бъдат намалени още с въвеждане на високо енергоефективни осветителни тела.

За намаляване разходите на ел. енергия от общинския бюджет е необходимо и въвеждане на нова система за управление на уличното осветление, обновяване на парковите осветителни тела, художествено и фасадно осветление на някой обществени сгради със соларни лампи и други мерки.

5.3. Жилищен фонд

В община Криводол значителна част от жилищния фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Над 50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни - причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата

възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите им по отношение на икономичност на ел. енергия. Големи загуби на енергия се констатират при битовите абонати на територията на общината.

Към момента състоянието на енергийното потребление в община Криводол се характеризира с енергоинтензивна структура на икономиката, морално остарели технологии, оборудване и уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата с много високо потребление на електроенергия за отопление. Други пречки при реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност са:

– липсата на стимули за рационално енергопотребление;

– недостатъчната осведоменост на потребителите за съществуващи нови технологии

и възможности за намаляване на консумацията на енергия;

– трудният достъп до финансови средства за реализацията на проекти за повишаване

на енергийната ефективност.

Най-висок дял в енергийното потребление на територията на община Криводол има електроенергията. Това поражда необходимост от следните дейности свързани с ограничаване и оптимизиране на енергийното потребление и разходите за енергия:

- Изграждане на нови съоръжения и подмяна на част от съществуващите;

- Намаляване на технологичните разходи при доставка на електроенергия;

- Насърчаване на енергоспестяващо потребление в домакинствата, обществения сектор и производството;

- Саниране на обществени и жилищни сгради;

- Реализиране на проект за системата за улично осветление с подмяна на осветителните тела във всички населени места в общината.

Високото енергийно потребление в общината налага мерки за пестене на енергия, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на алтернативни енергийни източници - ВЕИ, биогорива и икономия на средства в обществения сектор, промишлеността, селското стопанство, търговията и услугите.

Ролята на община Криводол е в създаването на подходяща среда за енергоспестяване, в даването на личен пример и осигуряване на съдействие при достъпа до средства за финансиране на мерки за енергийна ефективност.

Реализирането на икономии от средства за електрическа енергия за отопление и улично осветление, както и на твърди горива за отопление може да се постигне основно, чрез поетапни ремонти и подобряване енергийните характеристики на общинския сграден фонд и текуща оптимизация и поддръжка на уличното осветление с частично въвеждане на хибридно и соларно осветление.

Наред с ремонтите е необходимо преминаване на повече сгради към използване на ВЕИ, пелети и други, поради това, че тези източници са най-евтини, екологично чисти, с

висок КПД и най-ниски загуби при пренос на енергия. При прилагане на тези мерки могат да се постигнат икономии в размер до 50%.

В краткосрочен план Общинската администрация може да въведе енергоспестяващи мерки и да санира повече обществени сгради, да насърчава въвеждането на ВЕИ, предимно слънчеви колектори най-вече в детските градини, изграждане на фотоволтаични паркове в района, соларни лампи за фасадно осветление и

други.

Изводът, който се налага е, че община Криводол трябва да продължи да въвежда мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление във всички населени места. Необходимо е и въвеждане на енергоефективни източници на отопление.

VI. ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение.

В последните години значително внимание се отделя на прилагането на мерки за енергийна ефективност, като безспорно, намаляването на загубите от енергия е от приоритетно значение и със значителни ползи.

В някой сгради, неприлагането на мерки за енергийна ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива и слабият контрол, водят до нарастващи и ненужно големи разходи за потребление на горива и електрическа енергия. Предвид това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не само за намаляване на разходите , но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия.

И не на последно място енергоефективните мерки водят и до положителен екологичен ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния въздух.

Политиката на община Криводол по отношение на ЕЕ се базира на Националните и Европейски цели, както и на настоящата Програма по енергийна ефективност, която има следните цели:

- намаляване на разходите за горива и енергия;

- намаляване бюджетните разходи за енергия;

- намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата;

- подобряване на качеството на енергийните услуги;

- изграждане на нова или реновиране на съществуваща инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление и изграждане/ монтаж на нови инсталации за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.

Главната стратегическа цел на програмата е:

Намаляване на потреблението на енергия в община Криводол, чрез система от мерки за енергийна ефективност и балансирано оползотворяване на местните ресурси на основата на съвременни технологии.

ПРИОРИТЕТИ

П1: Подобряване енергийните характеристики на обществени сгради в община Криводол и въвеждане на мерки в частния сграден фонд и бизнес сектора.

П2: Ползотворно използване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници за опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

П3: Периодично обновяване на информационна система за енергопотреблението на общинските обекти и повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите

за икономия на енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност.

Специфични цели:

➢ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради:

- извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация, с обща разгъната площ над 250 кв.м;

- изолация на външни стени;

- изолация на под;

- изолация на покрив;

- подмяна на дограма;

- енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;

- енергоспестяващи	мерки	по прибори за измерване, управление;

- енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.

➢ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради

➢ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в стопански сгради

➢ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление

➢ Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ.

Изпълнението на петте спецефични цели ще се постигне, чрез подготовка и реализация на конкретни проекти, дейности, мерки и инвестиции от страна на обществения, частния и бизнес секторите в общината. Важен момент е да се постигне намаляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане; да се ограничи потреблението на горива в транспорта и да се внедрят високоефективни технологии от ВИ.

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност, насърчаване използването на енергия от ВИ и пазарните условия.

В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за

изменение и допълнение по целесъобразност през новия програмен период до 2030 г.

ОБХВАТ

При разработването на Програмата за енергийна ефективност е приложен методът на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в община Криводол се насочват в три основни сектора:

1- ви  сектор	„Сграден фонд"   с	целеви	 групи	- детски градини, училища	и административни  сгради;

2 - ри сектор „Услуги" с целеви групи „Осветление в административните сгради" и „Улично осветление";

3 - ти  сектор „Възобновяеми източници на енергия".

В сектор „Сграден фонд" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:

- подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова PVC и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

- топлоизолация на покриви;

- полагане на фасадна топлоизолация;

- повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране и контрол;

- смяна на гориво-енергийна база чрез оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба, като детски градини, болници, социални домове и др.) е подходящо монтирането на термосоларни инсталации за топла вода (слънчеви колектори);

- интегриране на системи за зелен водород при котелни инсталации;

- изграждане на фотоволтаични системи за производство на ел.енергия;

В сектор „Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са свързани с подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи чрез:

- повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез внедряване на допълнителни мерки;

- оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление;

- система за мониторинг на уличното осветление;

- въвеждане на енергоефективни уреди;

- подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи  в общинските сгради;

- оптимизиране броя на осветителните тела.

В сектор „Възобновяеми източници на енергия" могат да се приложат мерки за енергийна ефективност, както в общинския сектор, така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори.

Резултатът от поставените цели е намаляване използването на горива замърсяващи околната среда и удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот. Общината трябва да предприеме действия за повишаване информираността на живеещите, за възможностите за оползотворяването на енергия от възобновяеми източници.

През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, също така и интереса към изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия.

VІІ. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ

Определянето на основните приоритети и най-правилния избор на проекти, мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление, създава условия за успешното и ефективно изпълнение на ПЕЕ. Това е най-важният етап от Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Криводол до 2030 г.

Първата стъпка е насочена към определянето на обектите, в които ще бъдат въведени съответните мерки за енергийна ефективност. В зависимост от наличието или липсата на техническа документация (инвестиционно проектиране) за даден обект се пристъпва към избор на конкретни дейности и мерки, които ще бъдат предприети. В тази връзка е важно да се прецени рационалността от обединяване и групиране на мерки и обекти с цел по-лесното планиране и изпълнение на група сходни дейности за енергийна ефективност. Това ще улесни кандидатстването за финансиране за тяхното изпълнение от различни фондове и европейски програми.

Фиг. 3: Спестена енергия в % от въвеждане на различни енергоспестяващи мерки

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 – ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.).

Източник – АУЕР

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчваните енергоспестяващи

мерки (ЕСМ) са представени на Фигура. 3.

Изборът на обекти, дейности, мерки и проекти следва да бъде направен на база технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на енергийното потребление след тяхното реализиране. Също така при избора е необходимо да бъдат взети предвид срокът на възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на ефективни технологии в съответната област, както и следните особености:

- Състояние на обекта и степен на амортизация;

- Подход при определяне на необходимите инвестиции;

- Механизми за мониторинг на вложените бюджетни средства;

- Индикатори на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ;

- Възможност за мултиплициране на резултатите в други обекти.

Прилагането на актуалните методи на саниране и изолационните материали водят до понижаване коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност. Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с подобряване на техническите показатели на основните конструкции на обектите - изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни отоплителни инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване работата на инсталациите за топла вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често, но и те от своя страна също водят до сериозна икономия на енергия.

Различните мерки за енергийна ефективност в сгради оказват различно влияние върху икономията на енергия. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност може да се обвърже с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ или други енергоефективни източници. Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Криводол. Най-общо предприеманите мерки могат да бъдат разделени на посочените по-долу две основни групи.

Административни мерки:

- Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на общината и функционираща Общинска администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕЕ.

- Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ в сгради и обекти, общинска собственост.

- Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на високоефективни енергийни консуматори и съоръжения.

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.

- Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление.

- Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината.

- Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради.

- Проучване и определяне потенциала на общината за използване на ВЕИ в сгради.

- Изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници в общински сгради.

- Модернизация и ефективна употреба на енергийни системи в сгради, общинска собственост.

Технически мерки:

- Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на територията на общината: изолация на външни стени; изолация на под; изолация на покрив; подмяна на дограма; ЕСМ по осветление; ЕСМ по абонатни станции; ЕСМ по котелни стопанства; ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление; автоматизация и настройки; ЕСМ по сградни инсталации; въвеждане на система за енергиен мениджмънт.

- Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната осветителна уредба в общината.

- Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор.

- Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта – подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми.

VІIІ. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

След въвеждането на широкообхватните мерки и дейности за енергийна ефективност, включени в настоящата Програма на община Криводол ще се постигнат следните ефекти:

- Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

- Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

- Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на съставните инсталации и съоръжения;

- Намаляване въглеродните емисии и парникови газове;

- Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането му в съответствие със съвременните норми;

- Подобрено качество на атмосферния въздух;

- Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на инвестиции във ВЕИ;

- Намаляване разходите за енергия и редуциране на въглеродните емисии, в резултат на въведени системи използващи възобновяеми източници на енергия;

- Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за изграждане на ВЕИ;

- Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред обществеността и бизнеса за енергийно ефективно поведение;

- Цялостно намаляване на потреблението на енергия;

- Цялостно намаляване на потреблението на горива;

- Повишаване на дела на зелените инвестиции на територията на община Криводол;

- Повишен капацитет на Община Криводол за планиране, реализация и мониторинг на местни политики за енергийна ефективност;

- Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България.

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже по-малък, в сравнение с направените изчисления.

В дългосрочен план изпълнението на общинската Програма за ЕЕ ще доведе до:

➢ опазване на околната среда;

➢ забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

➢ подобряване на условията и стандарта на живот на хората в община Криводол;

➢ диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на крайните клиенти от цените на горива и енергии;

➢ създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;

➢ създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма сигурност на доставките.

IX. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предвид специфичните условия, които съпътстват реализирането на мерки за енергийна ефективност за всеки конкретен обект на интервенция се изготвя индивидуален план за изпълнение. От съществено значение е извършването на проучвания относно състоянието на обектите, необходимите мерки за постигане на оптимални резултати, анализ на данните от енергийните обследвания или изготвяне на такива, ако не са налични.

Етапите на изпълнение на програмата са:

- Инвестиционно  намерение

Включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му, както и обследване на енергийна ефективност. С оглед осъществяване на качествено енергийно планиране, общината се нуждае от създаване и поддържане на база данни за енергийната консумация и състояние на обектите, общинска собственост, с която до момента не разполага. Въз основа на събираните и актуализираните данни и информация, е възможно да се правят анализи и оценки. Тази база данни ще даде информация за състоянието на сградния фонд в общината, както и техническа информация за изходното състояние на енергийния сектор преди да започне изпълнението на Програмата за енергийна ефективност.

- Предварително проучване

Осъществява се предварително проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление на база на енергийно обследване. Трябва да се установи текущото състояние на дадена сграда енергопотреблението и, както и да се посочат целесъобразни енергоспестяващи  мерки.

- Инвестиционен  проект

Разработва се в зависимост от спецификата и обема на предвидените дейности. За всеки инвестиционен проект се прави оценка като се използват различни методи и показатели, делящи се на статични и динамични.

- Подготовка и изпълнение на строителството

Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни работи на съответния обект. След идентифицирането на необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да се повиши енергийна ефективност на даден обект, следва и етапа на строително-монтажните дейности на заложените цели. На този етап се подготвят необходимите документи и се извършва строителството.

- Мониторинг

Той установява намалението на енергийното потребление след реализацията на дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжка на инсталациите и др. Ефективният мониторинг изисква изграждането на автоматизирана система за събиране и обобщаване на данни, което може да се осъществява чрез приложение на съвременните информационни и комуникационни технологии. По този начин може да се направят изводи по всяко време и за всеки обект дали средствата за снабдяване с енергия се изразходват целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на микроклимата в съответната  сграда.

Следващата стъпка е осигуряване на финансиране за предприетите мерки, както и изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация за законосъобразното протичане на строително-ремонтните дейности. За да бъдат отчетени резултатите от предприетите мерки за енергийна ефективност се определят индикатори, които се следят периодично. Данните се систематизират и обобщават. Обобщената информация дава яснота относно постигнатия ефект и реализирането на заложените цели.

X. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Общинските администрации разполагат с малки възможности за собствени финансови средства, които да инвестират в проекти за повишаване на енергийната ефективност. Основната възможност е Общината да реализира подобни проекти с външно финансиране. Реализирането им не само облекчава общинския бюджет, но и води до повишаване на благосъстоянието на населението. Инвестирането в енергийна ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост. Възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност може да бъдат осигурени чрез национални и европейски програми и фондове, както следва:

- Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му. Финансирането със средства  от републиканския бюджет е възможно под формата на целеви субсидии, компенсации или Национални програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради;

- Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - Финансирането е от компонент „Нисковъглеродна икономика“, инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Условията и редът за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ.

- ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);

- Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), финансов лизинг и др.

- Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки механизмите на "международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки);

- Финансиране по оперативни програми на ЕС;

- Оперативна програма „Региони в растеж 2021 - 2026 г. - специфичните цели на програмата са повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район" и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите.

- Оперативна програма "Околна среда 2021 - 2026 г. - предназначена за подпомагане развитието на по­конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

- Безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни програми.

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по енергийна ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект, а именно:

Бюджетни средства

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година. При обекти общинска и държавна собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез бюджетите на общините и областните администрации и се определят като целеви субсидии от републиканския бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година. При обекти със смесена собственост (държавна и общинска) средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез бюджетите на съответните ведомства пропорционално на дялове им. Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на една календарна година.

Собствени средства

Възможностите за финансиране на инвестиции  в енергийна ефективност в рамките на общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс.

Международни програми и инициативи

• Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм – те са финансовият принос на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и сближаване. Техните приоритети отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа. В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени регионални фондове за борба с безработицата сред младите хора и за насърчаване на трансграничното сътрудничество.

• Програма „Интелигентна енергия – Европа“ - предоставя безвъзмездно финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER).

• ELENA (European Local Energy Assistance) - Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите.

• Национален доверителен Еко-фонд (НДЕФ) - Финансира проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. „температура спонижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради и други обекти публична държавна или публична общинска собственост.

• Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства;

• Публично-частно партньорство (ПЧП)

Източници за финансиране на мерки по енергийна ефективност и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в България са:

✓ Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ);

✓ Международен фонд “Козлодуй” /МФК/.

✓ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (чрез Програмата за развитие на селските райони) и други европейски фондове и програми.

✓ Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

✓ Финансиране от трета страна – чрез договори с гарантиран резултат, изпълнявани от предприятия за енергоефективни услуги – ЕСКО компании.

✓ Търговски заеми, предоставяни от местни търговски банки.

✓ Финансов лизинг.

✓ Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове, използвайки механизмите на "съвместно изпълнение" и „търговия с емисии”.

✓ Средства (вкл. целеви субсидии) от републиканския бюджет.

✓ План за възстановяване и устойчивост - включва значителен брой инициативи за повишаване на енергийната ефективност и стимулиране на плавен преход към декарбонизация, напр. „Програма за финансиране на единични мерки за производство на енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради“ и др.

XI. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Планирането и управлението на потреблението и производството на енергия в общините се осъществява въз основа наличната информация за текущото състояние на отделни обекти. Тази информация трябва да съдържа данни за характеристиките на обектите, производството и потреблението на енергия, равнището на ефективност в използването на горивата и енергията, техническото състояние и експлоатационните условия в обектите на въздействие, както и достъпните финансовите ресурси. Тази информация може да помогне за вземане на коректни решения само ако е пълна, надеждна, добре подредена и организирана. До настоящия момент мониторингът върху изпълнението на общинската програма за енергийна ефективност се осъществява чрез изготвяне на периодични справки, анализ и оценка на данните в тях.

Препоръчително е създаването на уеб-базирана софтуерна система за автоматизирано въвеждане на данни, която да облекчи работата на общинската администрация и да предлага разнообразни справки, които да оптимизират процеса на вземане на решения за управление на енергията и сградния фонд като цяло. Правилно поддържаната информационна система ще позволи идентифицирането на приоритетни проекти за енергийна ефективност и насочването им към подходящия източник на финансиране. Данните за реалното потребление и възможностите за генериране на реален финансов поток, чрез спестяванията ще подпомагат решенията за привличане на пазарни източници на финансиране. По този начин с ограничения публичен ресурс биха могли да се изпълнят повече проекти за по-малко време. Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/или качествено измерими стойностни показатели/индикатори.

Таблица 8: Специфични цели и мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване

| № | Специфични цели | Мерки за ЕЕ | Очаквани резултати | Индикатор | Мярка | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради | Извършване на енергийни обследвания и сертифициране на обекти; Саниране на общински сгради и внедряване на ЕСМ | Извършени енергийни обследвания на сгради общинска собственост; Идентифицирани мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите; Въведени ЕСМ в общински сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите; Намаляване разходите за потребявана енергия в общинския бюджет. | Сгради с извършени енергийни обследвания; Обновени общински обекти; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО²; Реализирани икономии в общинския бюджет | Брой Брой kWh Тон Лева | Резюмета и доклади от извършени енергийни обследвания на сгради; Технически и работни проекти; Справки за потребявано количество ел. енергия; Актове за въвеждане в експлоатация; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет |
| 2. | Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради | Саниране на жилищни сгради и внедряване на ЕСМ | Въведени ЕСМ в жилищни сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Повишаване на комфорта на обитаване на обектите; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите. | Обновени жилищни сгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh тон | Технически и работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Актове за въвеждане в експлоатация; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 3. | Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради | Саниране на стопански сгради и внедряване на ЕСМ | Въведени ЕСМ в стопански сгради; Намаляване потреблението на енергия от санираните обекти; Подобряване условията на труд; Увеличаване на експлоатационния срок на обектите. | Обновени стопански сгради; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² | Брой kWh Тон | Технически и Работни проекти; Издадени разрешения за строеж; Актове за въвеждане в експлоатация; Справки за потребявано количество ел. енергия. |
| 4. | Повишаване ефективността на уличното осветление | Обновяване и модернизиране на уличното осветление в населените места на общината | Идентифицирани мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинската мрежа за улично осветление; Намаляване потреблението на енергия и повишаване качеството на уличното осветление; Намаляване разходите за улично осветление в общинския бюджет. | Населени места с модернизира но и обновено улично осветление; Количество спестена енергия; Количество спестени емисии на СО² Реализирани икономии в общинския бюджет | Брой kWh Тон Лева | Справки за потребявано количество ел. енергия за улично осветление; Годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет. |
| 5. | Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ | Привличане на инвестиции и реализиране на проекти за ЕЕ; Придобиване на опит и изграждане на административен капацитет за управление на проекти в областта на ЕЕ. Прилагане на енергиен мениджмънт в обекти, общинска собственост | Изпълнение на заложените в общинската ПЕЕ проекти и дейности; Проведени обучения на общински служители за енергиен мениджмънт и управление на проекти в областта на ЕЕ; Оптимално потребление на енергия от обектите общинска собственост; Създадена информационна система за наблюдение и контрол на енергийното потребление в общински обекти. | Реализирани проекти в областта на ЕЕ; Проведени обучения; Обучени общински служители за ЕЕ; Създадени информацио нни системи за наблюдение и контрол на енергийното потребление в общински обекти | Брой Брой Брой Брой | Документация на реализираните проекти; Присъствени списъци, сертификати и други документи за проведени обучения; Годишни справки от създадената информационна система за количествата потребявана енергия и генерираните разходи |
| 6. | Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ | Организиране и провеждане на информационни дни, кампании, семинари, курсове и обучения с цел повишаване познанията и културата на гражданите и бизнеса в областта на ЕЕ | Подобрена информираността на гражданите и бизнеса по въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ЕСМ | Проведени информацио нни кампании; Проведени семинарии обучения; Изработени информацио нни материали; Публикации в медии. | Брой Брой Брой Брой | Присъствени списъци; Снимки; Копия на Информационни материали; Копия на публикации в медии. |

Наблюдението и контролът на общинската програма за ЕЕ трябва да се осъществява на три равнища.

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация. Съгласно ЗЕЕ общинските администрации имат задължението ежегодно да изпращат попълнени отчети за напредъка по изпълнението на програмата по енергийна ефективност до АУЕР. Наблюдението и изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност ще се извършва от съответните специализирани структури сформирани по силата на Закона за енергийна ефективност.

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ.

Трето равнище: АУЕР

XII. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява пред АУЕР. Общинска администрация - Криводол има задължението ежегодно да изпраща попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.

Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗЕЕ, (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) (6) отчетите по ал. 5 съдържат описание на дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се представят не по-късно от 15 декември на отчетната година на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на агенцията и се публикуват на интернет страницата на Общината.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общинската програма за енергийна ефективност на община Криводол за периода 2023 –2030 г. е основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията.

Очакваният резултат от изпълнение на програмата е:

• Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и електрическа енергия на територията на община Криводол;

• Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;

• Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението;

• Да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност;

• Енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности.

Програмата за енергийна ефективност на община Криводол 2023-2030 г. има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни, инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.

Приета с Решение № 529 от 25.09.2023 г. на Общински съвет - Криводол